- Planá u Mar. Lázní čp. 56 - knihovna

- Souhrnná technická zpráva

- Stupeň: DSJ

- Objednatel:		Město Planá, nám. Svobody 1

- Planá u Mariánských Lázní

Zpracoval:		PAMÁTKOVÝ ATELIER

Karlova 40, Plzeň

ing.arch.Jitka Pohořalá

Marek Anderle

Datum: 		Plzeň únor 2008

- Architektonické a stavebně technické řešení

Stávající stav

Dům čp. 56 je v současnosti prázdný a bez využití. V nedávné době proběhly opravy na zajištění statiky objektu. Byla opravena střecha včetně vyztužení a opravy krovu a vyměněna krytina. Na střeše jsou osazeny nové vikýře. Hlavní fasáda do náměstí a dvorní fasáda do dvorku byly opraveny. Zadní jižní fasáda je bez opravy. V objektu jsou osazena nová slohová dvojitá okna.

Sklepní prostory jsou bez využití. Průjezd slouží jako hlavní komunikace pro vstup do domu a na dvorek, z dvorku je přístup do dvorního traktu vedlejšího domu. Vnitřní prostory v přízemí jsou bez podlah, omítky stěn, kleneb a  stropů nejsou opraveny. V objektu byl proveden restaurátorský průzkum omítek. Restaurátorské práce obnovy maleb byly provedeny v 1. patře ve dvou místnostech směrem do náměstí. V patře jsou částečně vyměněny podlahy a vestavěny příčky sociálního zařízení. Schodiště na půdu chybí, hlavní schodiště není opraveno. Chybí izolace proti vlhkosti v přízemí. Částečně byla provedena elektroinstalace, voda a kanalizace.

Dům je v současnosti staticky zajištěný a připravený na dokončení rekonstrukce.

Architektonické řešení

Studie využití domu čp. 56 navrhuje do objektu umístění městské knihovny.

Přízemí

V přízemí bude umístěno oddělení knihovny pro dospělé. Z průjezdu 101 je přístup do místnosti 102, ve které bude umístěn výpůjční pult knihovny a která bude zároveň sloužit jako městské informační středisko. Kromě výpůjčního pultu budou v místnosti umístěny katalogové skříňky se seznamy knih a dvě místa pro veřejný internet, v rohu bude osazena věšáková stěna.

Přes vstupní místnost bude přístup do místností 103, 106 a 107, kde jsou umístěny regály s knihami pro volný výběr. V místnosti 103 a 106 je možné umístit další dvě místa pro přístup na internet, nebo místa pro čtenáře.

Z místnosti 107 bude přes krátkou chodbu 111 vstup do nově přistavěné dvorní části, místnost 114, která bude sloužit jako čítárna a ve které budou také umístěny regály s volně přístupnými knihami.

Čítárna bude v novém přístavku přiloženém k západní stěně dvorního křídla. Bude přízemní s bohatě prosklenými stěnami, střecha bude pultová s pálenou krytinou. Soklová část bude v nátěru fasády, sloupky mezi okny budou dřevěné obložené dřevem, štít bude obložen prkny s laťováním. Terén kolem přístavby bude upraven a bude zde vloženo venkovní schodiště pro přístup do zahrady na jižní straně domu.

V přízemí bude pro návštěvníky umístěno sociální zařízení pro muže a ženy, které zároveň slouží jako WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zázemí pro provoz v přízemí bude tvořit úklidová místnost 105 a sklad 112. V místnosti 113 budou opraveny zajištěny zbytky historických částí topných zařízení, které byly pravděpodobně součástí původní černé kuchyně. Tato místnost bude sloužit také jako strojovna malého nákladního výtahu na knihy.

Pro manipulaci knih je v místnosti 110 malý nákladní výtah na knihy spojující přízemí s depozitářem v 1. patře a podkroví. Další vstup do objektu knihovny ze dvora byl zřízen v nové přístavbě. Vstup je bezbariérový, ale slouží pouze jako únikový a technický na zavážení knih do knihovny.

1. patro

Z průjezdu 101 je přístup na chodbu 115, ze které stoupá schodiště 116 do 1. patra. Schodiště ústí do vstupní haly 201, ze které je přístup do oddělení pro děti a k sociálním zařízením, ke kanceláři obsluhy a k depozitáři knih. Do oddělení pro děti se vstupuje přes šatnu 206 do místnosti 202, kde je umístěn výpůjční pult s obsluhou, skříň s knihovními rejstříky a dvě místa s veřejným internetem. V místnosti 203 jsou výpůjční regály s knihami pro starší děti, v místnosti 204 jsou knihy pro menší děti, tomu bude odpovídat výška regálů v jednotlivých místnostech. V místnosti 205 bude umístěna společenská místnost pro práci s dětmi, vybavená sezením pro posluchače. Místnost je rovněž vybavena regály na knihy. Šatna bude vybavena věšáky a lavicí se skříňkami.

Ve dvorním křídle se nachází depozitář s velkými pojezdovými regály, aby se maximálně využila plocha místnosti. Depozitář je vertikálně propojen malým výtahem na knihy s přízemím a depozitářem v podkroví. Vedle depozitáře se nachází kancelář obsluhy knihovny, která je vybavena malou kuchyňskou linkou s vařičem, dřezem a lednicí. Kancelář je navržena pro tři zaměstnance. Z chodby 211 je přístup k úklidové komoře a na sociální zařízení pro muže a ženy.

Podkroví

Ze vstupní haly 201 je přes schodiště 215 přístup do podkroví. V podkroví je z chodby 301 přístup do většího depozitáře č. 1, místnost 302 s  malým výtahem na knihy propojujícím objekt ve vertikální ose, depozitář bude také příležitostným pracovištěm. V místnosti 304 je menší depozitář č. 2 na knihy. V podkroví nad přední částí domu bude v  místnost číslo 305 depozitář č. 3.

Sklepy

Sklepní prostory zůstanou bez využití. V zadním sklepu bude zbudován klenební pas pro podepření výtahové šachty. Ve sklepech bude obnoven větrací systém pod objektem, který bude snižovat vlhkost v objektu. Malý sklípek při jihozápadním rohu dvorního křídla bude sloužit pro přístup pod novou přístavbou čítárny. Vstup do něj bude poklopem v podlaze skladu 112. Nově bude zajištěno větrání přes niku v soklu jižní fasády. U sklepních okének budou zřízeny nové sklepní světlíky.

Stavební úpravy

Stavební úpravy budou podrobněji popsány v technické zprávě.

Stavební úpravy budou navrženy a prováděny co nejvíce šetrně k původním historickým konstrukcím.

Stavební úpravy budou sestávat zejména z výměny podlah včetně skladeb, zajištění izolací proti vlhkosti a opravy omítek. V menším rozsahu budou provedeny úpravy v nosných konstrukcích. Nově budou vyzděny některé příčky. V jižním štítu budou zazděna okna na půdu a upravena na iluzivní okna se šambránami. Nově bude opravena jižní dvorní fasáda. Největším stavebním zásahem bude nová přístavba k západní stěně dvorního křídla.

Pro rozvody a instalace budou provedeny drážky a prostupy.

- Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

- Objekt je napojen na stávající rozvody inženýrských sítí viz. výkres situace. Jedná se o veřejnou kanalizaci, přípojku vody a plynu, elektro přípojku a telefon.

- V objektu budou provedeny nové rozvody vnitřních sítí v rozsahu popsaném v jednotlivých projektech specialistů, ve zdravotně technických instalacích, ve vytápění, v měření a regulaci, v elektroinstalcích a slaboproudých rozvodech, v rozvodu plynu a vzduchotechnice.

- Přístup do objektu je z náměstí z pozemku 3513/1 a průjezdem je přístup na dvůr objektu.  Po úpravě bude přístup k objektu a na dvůr bezbariérový.

- Parkování pro veřejnost je vyřešeno v rámci parkování na náměstí, příjezd pro technické zásobování je k budově po pozemku náměstí p. č. 3513/1.

- Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

- Stavební úpravy budou prováděny z větší části uvnitř objektu a ve dvorní části domu. Objekt bude připojen na stávající kanalizaci a splašková voda bude odváděna do ČOV města. Vytápění objektu bude ekologicky příznivé na zemní plyn. Provozem objektu nehrozí úniky jedovatých látek do povrchových ani podzemních vod.

- Z hlediska výstavby vzniknou odpady kategorie 0.

| - Číslo odpadu | - Název odpadu | - Kategorie | - Zneškodnění odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| - 170101 | - beton | - 0 | - Recyklace, popř. uložení na schválené skládce |
| - 170102 | - cihly | - 0 | - Recyklace, popř. uložení na schválené skládce |
| - 170201 | - dřevo | - 0 | - Energetické využití |
| - 170202 | - sklo | - 0 | - Recyklace, sběrna tříděného odpadu |
| - 170203 | - plasty | - 0 | - Recyklace, sběrna tříděného odpadu |
| - 170405 | - železo a ocel | - 0 | - Recyklace, sběrna druhotného odpadu |
| - 170411 | - kabely | - 0 | - Recyklace, sběrna druhotného odpadu |
| - 170504 | - zemina a kameny | - 0 | - uložení na schválené skládce |
| - 170802 | - Stavební materiál - na bázi sádry | - 0 | - uložení na schválené skládce |

- Místo skládky určí městský úřad, nebo příslušný odbor životního prostředí.

- Směsný komunální odpad vzniklý provozem objektu bude ukládán do odpadních nádob. Odvoz bude zajištěn smluvní společností pro odvoz a likvidaci odpadů.

- Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

- Řešení bezbariérového užívání veřejných ploch, přístupů a využívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Přístup do průjezdu objektu bude upraven na bezbariérový, bude provedena šikmá plocha chodníku ve sklonu 1 : 8. Původní historická vrata budou v době provozu knihovny plně otevřeny. Vzhledem k historickému charakteru budovy bude pro bezbariérový provoz upraveno dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. přízemí objektu. V přízemí bude zřízena kabinka s bezbariérovým WC o rozměrech 1400/1400 mm a vybavená v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb.

- Průzkumy a měření

- Před zpracováním projektu byla provedena prohlídka částečně opraveného objektu čp. 56. Pro zpracování návrhu sanace zavlhčení objektu byl na místě proveden průzkum ing. P. Šťastným z firmy Remmers.

- Provedení průzkumu radonové vydatnosti podloží není nutné, neboť se jedná o opravu stávajícího objektu a plocha přístavby je malého rozsahu.

- Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geologický referenční polohový a výškový systém

- Jako podklady pro zpracování projektu byly předchozí projekty a zaměření doplněné o vlastní doměření.

- Výškový systém domu byl využit z předchozích projektů a je udáván v nadmořských výškách. Před zahájením stavebních prací budou výšky ověřeny na místě.

- Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

- Navržená stavba vzhledem k rozsahu není členěna na stavební objekty a tvoří jeden stavební objekt.

- Technologickou část stavby tvoří malý nákladní výtah na knihy. Výtahová šachta je navržena dle požadavků dodavatele výtahu. Případné úpravy výtahové šachty budou konzultovány s vybraným dodavatelem výtahu.

- Pojezdový regál na knihy bude osazen v místnosti 212. Strop byl posouzen statikem pro osazení pojezdový regál dle vybraného typu upraveného na míru místnosti.

- Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

- Stavba bude probíhat v interiéru objektu a na dvoře domu. Při provádění stavby bude snaha omezit okolní pozemky v minimální míře. Zařízení staveniště bude zbudováno na pozemku 3854/1 ve vlastnictví města. Stavebník zažádá o potřebné zábory a povolení.

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

- Stavební práce budou prováděny odbornou firmou. Práce budou prováděny v souladu s ustanoveními zákonem č. 309/2006 Sb. A dle Nařízení vláda č. 591/2006 Sb. Pracovníci na stavbě budou proškolení o bezpečnosti práce a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku.

- Požární bezpečnost

- Požární bezpečnost je zpracována v samostatné části. Skutečnosti vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby jsou závazná pro zpracovatele projektu, dodavatele stavby a provozovatele knihovny. Požární úseky jsou odděleny dveřmi s požadovanou požární bezpečností. Konstrukce jsou řešeny požadovanou požární odolností, popřípadě jsou obloženy požárně odolným sádrokartonem. Odstupové vzdálenosti přístavby vyhovují, kde zasahují na sousední pozemky bude stavebník žádat o výjimku.

- Před objektem se nachází v chodníku požární hydrant.

- Hygiena a ochrana zdraví

- V objektu knihovny jsou navržena sociální zařízení v přízemí pro muže a ženy, kabinka pro ženy je řešena jako bezbariérová. V patře bude sociální zařízení využíváno i veřejností, klíč bude vydáván u půjčovního pultu.

- Pro úklid jsou v přízemí a patře vybudovány úklidové komory s výlevkami.  V podkroví jsou osazena 2 umyvadla.

- Prostory sociálních zařízení a celé přízemí jsou nuceně podtlakově větrány. Větraná je strojovna a šachta výtahu na knihy.

- Prostory půjčoven knih a čítárna jsou dostatečně přirozeně osvětleny okny a doplněny umělým osvětlení intenzity dle výpočtu  v projektu elektroinstalace.

- Bezpečnost při užívání stavby

- Navrhované stavební řešení je v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu a související normy. Pro provoz knihovny musí mít uživatel objektu zpracovaný provozní řád a poplachové směrnice.

- Ochrana proti hluku

- Objekt knihovny je budova s masivními zdmi. Prostor náměstí není extrémně namáhán hlukem, není potřeba zvukovoizolační okna. Prostor do dvora je otočen klidového prostoru zahrad. Provoz knihovny neprodukuje do okolí hluk převyšující hygienické limity.

- Úspora energie a ochrana tepla

- Základní premisa pro řešení úspory tepla je nutnost zachovat historické slohové fasády a repasovaná  slohová dvojitá okna. Z toho důvodu bylo provedeno pouze zateplení podkrovního prostoru, podlah nad průjezdem a nad sklepy. Přístavba byla řešena s ohledem na úsporu energie. Nově navržená okna v podkroví a prosklené dveře v přízemí jsou zasklena izolačním dvojsklem.

- Ochrana obyvatelstva

- Zajištění ochrany obyvatelstva není předmětem a požadavkem na řešení zadané

- projektové dokumentace.

- Technické zabezpečení

- Technické zabezpečení objektu je v rozsahu potřebném pro tento stupeň

- projektové dokumentace zpracováno v jednotlivých projektech specialistů vytápění, vzduchotechniky, měření a regulaci a elektroinstalace včetně specifikace a výpočtů.