| Výpis dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo místnosti | Označení | Počet ks |  | Typ | Rozměry v mm | Povrchová úprava | Prosklení | Dřevěná zárubeň | Kování | Poznámka |
|  |  | Levé | Pravé |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | D1 | 1 |  | Slohová vstupní vrata |  |  |  |  |  | Byly restaurovány, provést drobné opravy |
| 101 | D2 | 1 |  | Slohové, kazetové s poutcem a půlkruhovým nadsvětlíkem, automaticky otvíravé posuvem | 3460 x 3330 | Moření do odstínu dubu | Diterm sklo tl. 24 mm k = 1,1 Wm-2K-1 |  |  |  |
| 101 | D3 |  | 1 | Slohové, kazetové, jednokřídlé | 2250 x 2380 | Moření do odstínu dubu | Diterm sklo tl. 24 mm k = 1,1 Wm-2K-1 |  | Slohové typové |  |
| 102 | D4P | 1 |  | Jednokřídlé, kazetové, slohové, nové, protipožární | 940 x 1970 | Moření do odstínu dubu |  | Obložková slohová | Slohové typové | Slohové, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 101 | D5 |  | 1 | Slohové, jednokřídlé, kazetové | 2600 x 2050 | Moření do odstínu dubu | Diterm sklo tl. 24 mm k = 1,1 Wm-2K-1 |  |  |  |
| 102 | D6P |  | 1 | Jednokřídlé, kazetové, slohové, nové, protipožární | 800 x 1970 | Moření do odstínu dubu |  | Obložková slohová | Slohové typové | Slohové, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 115 | D7P | 1 |  | Jednokřídlé, kazetové, slohové, nové, protipožární | 910 x 1750 | Moření do odstínu dubu |  | Obložková slohová | Slohové typové | Slohové, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 114 | D8P |  | 1 | Sapeli typové protipožární | 900 x 1970 |  |  |  | Typové | EW 30 DP3-C |
| 111 | D9P |  | 1 | Jednokřídlé, kazetové, slohové, nové, protipožární | 900 x 1970 | Moření do odstínu dubu |  | Obložková slohová | Slohové typové | Slohové, požárně odolné EW 30 DP3-C |
| 103, 107 | D10 | 1 | 1 | Jednokřídlé, kazetové, slohové, nové | 800 x 1970 | Moření do odstínu dubu |  | Obložková slohová | Slohové typové | Slohové |
| 201 | D10P |  | 1 | Jednokřídlé, kazetové, slohové, nové, protipožární | 900 x 1970 | Moření do odstínu dubu |  | Obložková slohová | Slohové typové | Slohové, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 105 | D11 | 1 | 1 | Sapeli typové | 700 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli |
| 112, 207, 208 | D11 | 5 | 3 | Sapeli typové | 600 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli |
| 201, 211 | D11P | 2 |  | Sapeli typové, protipožární | 600 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 113 | D11P |  | 1 | Sapeli typové, protipožární | 600 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli, požárně odolné EW 30 DP3-C |
| 302, 304 | D11P | 1 | 1 | Sapeli typové, protipožární | 800 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 301 | D11 |  | 1 | Sapeli typové, protipožární | 900 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 301 | D11 | 1 |  | Sapeli typové, protipožární | 1030 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 108 | D12 | 1 |  | Sapeli typové | 800 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli |
| 210 | D12P | 1 |  | Sapeli typové, protipožární | 800 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 213 | D12P | 1 |  | Sapeli typové, protipožární | 850 x 1970 |  |  | Obložková Sapeli | Typové | Nové typové Sapeli, požárně odolné EI 30 DP3-C |
| 201 | D13 | 1 |  | Slohové, kazetové, dvoukřídlé | 1600 x 1970 |  | Jednoduché sklo tl. 5mm |  |  |  |
| 205 | D14 |  | 1 | Původní dveře slohové | 900 x 2000 |  |  | Obložková slohová |  | Původní restaurovat |
| 114 | D15 |  | 1 |  | 670 x 900 |  |  |  |  |  |
| 301 | P1P | 1 |  | Vylézací otvor Triant Standart 8, protipožární | 1100 x 670 |  |  |  |  | Typový vylézací otvor protipožární EW 30 DP3, zateplený |
| 305 | P2P | 1 |  | Vylézací otvor Triant Maxi, protipožární | 1280 x 750 |  |  |  |  | Typový vylézací otvor protipožární EW 30 DP3, zateplený |
|  | P3 | 1 |  | Poklop v podlaze, těžký ocelový k zadláždění, zateplený | 600 x 600 |  |  |  |  |  |