- Planá u Mar. Lázní čp. 56 - knihovna

- Technická zpráva

- Stupeň: DSJ

- Objednatel:		Město Planá, nám. Svobody 1

- Planá u Mariánských Lázní

Zpracoval:		PAMÁTKOVÝ ATELIER

Karlova 40, Plzeň

ing.arch.Jitka Pohořalá

Marek Anderle

Datum: 		Plzeň únor 2008

- Bourací práce

- Ve sklepě bude provedeno vybourání nových větracích otvorů a odstranění zazdívky u zazděných stávajících.

- V přízemí budou odstraněny nefunkční větrací kanálky. V průjezdu bude sejmuta horní vrstva podlahy. Při stěně k sousednímu objektu bude vybourán odvětrávací kanálek s napojením do exteriéru. Vstup do chodby 115 bude rozšířen. Mezi místnosti 115 a 102 budou vybourány dveře ve stávající nice. Mezi místnostmi 106 a 107 bude posunut dveřní otvor, aby se získal prostor pro výtah. Mezi 111 a 114 bude zvýšeno nadpraží dveřního otvoru. V místě přístavby čítárny bude vybourán zbytek soklu již zbourané kůlny.

- V prvním patře budou vybourány špatně provedené dřevěné podlahy.

- V podkroví a ostatních patrech budou vybourány prostupy a drážky pro provedení instalací a vedení, které jsou popsány v jednotlivých projektech specialistů.

- Pro výtahovou šachtu budou provedeny prostupy stropy a podlahami se současným podchycením a statický zajištěním konstrukcí. Ve stropu nad prvním patrem bude posunuto statické ztužení jižní štítové zdi, které zasahuje do výtahové šachty, viz projekt statiky. Mezi strojovnou výtahu a šachtou bude otevřen prostup v komínovém tělese.

- Výkopy a zemní práce

- Pro základy přístavby čítárny budou vykopány rýhy na základy. Pro položení kanalizace budou vykopány rýhy.  Ve sklepu budou vykopány základy pro klenební pas.

- V místě kde budou prováděny jílové izolace a sklepní světlíky budou provedeny výkopové práce. Rovněž v místě okapových chodníčků bude odkopána zemina při fasádách. Prostor dvorku bude odkopán pro provedení navržených úprav.

- Základy

- Ve sklepu budou provedeny základy z betonových cihel pod klenební roznášecí pas pod výtahovou šachtou.

- Základy přístavby čítárny budou z prostého betonu v místě pod povrchem, nad terénem budou jejich soklové části vyzděny z betonových cihel. Prostor pod přístavbou bude provětráván a bude napojen na větrání sklepů.

- Zednické práce

- Ve sklepě bude proveden z ostře pálených cihel klenební roznášecí pas částečně zasekaný do drážky ve zdech.

- V přízemí a patře budou provedeny zazdívky, klenby a přizdívky v nosných zdech z plných cihel. Příčky budou z cihelných tvárnic Porotherm. Zdivo výtahové šachty bude z plných cihel na MVC.

- Vodorovné konstrukce

- V přízemí bude provedena ve 107 výměna stropního trámu v místě výtahové šachty. Nově otevřený dveřní otvor mezi 102 a 115 bude mít nadpraží z I nosníků, na kterých bude uložen překlad z I nosníků přes stávající chodbu. Vstupní dveře v prosklené stěně do 115 budou mít nový překlad z I nosníku. Posunutý            dveřní  otvor mezi 106 a 107 bude mít rovné nadpraží z I nosníků. V chodbě 111 bude provedena nová klenba nad upraveným vstupem do čítárny.  V stropu nad prvním patrem bude o 1100 mm posunut spřažený I nosník, který zajišťuje jižní štítovou zeď. V místě prostupu výtahové šachty budou provedeny prostupy a výměny ve stropních konstrukcích. Tyto konstrukce jsou popsány ve výkresové dokumentaci a statické části.

- Na základy a sokl čítárny budou položeny železobetonové desky PZD. Výtahová šachta bude zakončena stropem z desek PZD, pod nimi bude do zdí dle požadavků dodavatele výtahu uložen nosník I č. 16 pro montážní práce.

- V místnosti 107 bude proveden nový omítaný podhled na dřevěné podbití na latích přichycených na stropních trámech.

- Tesařské konstrukce

- Konstrukce přístavby čítárny bude z dřevěných trámů a sloupků. Na odizolovaný základový pas bude položen vodorovný trám 140/140 kotvený do základu chemickými kotvami po 500 mm. Do něj budou začepovány sloupky 140/140. Vodorovné trámy uložené na sloupcích budou ještě kotveny chemickými kotvami do zdiva domu, rovněž pozednice na západní stěně domu nesoucí krokve bude kotvena do zdiva chemickými kotvami po max. 1800 mm. Krokve pultové střechy přístavby budou položeny na vodorovných trámech a budou tvořit nosnou konstrukci střechy i šikmého podhledu. Konstrukce přístavby bude opláštěná v interiéru sádrokartonem požárně odolným a zvenku bude soklová část obložena deskami Cetris s nátěrem. Sloupky, nadpraží a štít bude obložen dřevem. Pod dřevěným obložením sloupků a nadpraží bude požárně odolný impregnovaný sádrokarton.

- V podkroví budou provedeny nové stropy nad depozitáři, oddělující podkroví od půdy. Konstrukce stropů bude dřevěná, ze spodní části obložená požárně odolnými sádrokartony. Poklopy na půdu budou, také požárně odolné.

- Omítky

- Omítky ve sklepu budou opraveny dle návrhu sanace ing. Šťastného.

- Omítky v přízemí jsou dochovány na stropech klenutých místností a budou restaurovány. Omítky na stěnách jsou okopány a budou provedeny sanační omítky s minerálními sanačními stěrkami Remers přes zvlhlé cihelné zdivo, dle návrhu ing. Šťastného. Ostatní plochy budou omítnuty vápennými dvouvrstvými omítkami štukovými hladkými.

- Omítky v předních místnostech 204 a 205 prvního patra jsou již restaurovány, Omítky v ostatních místnostech 201, 202, 203, 206 a 214 budou opraveny. Omítky místností v zadní části jsou opraveny, budou jen provedeny opravy poškození vniklé při nových stavebních prací.

- Fasáda jižního štítu bude opravena stejným způsobem jako ostatní fasády. Navíc bude na zasolené části provedena sanační omítka.

- Sanace omítek je zpracována ing. P. Šťastným v samostatné příloze TZ.

- Poznámka:

- V místnostech kde již byly restaurovány omítky a malby budou prováděny stavební práce opatrně a malby budou zakryty, aby nebyly poškozeny.

- 8. Obklady

- Keramické obklady stěna budou provedeny v nově budovaných sociálních zařízení a za kuchyňskou linkou a umyvadly. Bude použit stejný typ obkladu jako na WC v prvním patře. V těchto WC budou prováděny ještě stavební práce a poškozené části

- obkladů budou doplněny.

- Podlahy

- Podlahy budou nově provedeny ve všech místnostech. Skladby a povrchy podlah jsou uvedeny v jednotlivých stavebních výkresech.

- Dvorek před čítárnou bude vydlážděn betonovou dlažbou.

- Schodiště

- Stávající schodiště do patra bude nově obloženo dřevem, bude použita shodná technologie jako na stávajících stupních.

- Na půdu budou osazeny nové dřevěné schody schodnicové konstrukce se zábradlím, spodní část schodiště bude obložena požárně odolným sádrokartonem. Pod schodištěm bude malý sklad. Výrobní výkres schodiště bude možno provést po provedení podlahy v místnosti 201, 214.

- Na dvorku bude provedeno vyrovnávací schodiště z betonových palisád.

- 11. Izolace tepelné

- Tepelné izolace budou provedeny v podkroví v šikmých stěnách a ve stropu oddělujícím půdu. Ve střeše a stěnách čítárny bude také provedena tepelná izolace z minerální plsti. Nově prováděné podlahy přízemí budou s tepelnou izolací z polystyrenových desek. V podlaze nad průjezdem bude tepelná izolace z keramzitu v minimální tlouštce 150 mm.

- 12. Hydroizolace

- Hydroizolace budou položeny v nových podlahách přízemí a čítárny. Dřevěné konstrukce přístavky budou o základu oddělený asfaltovými pásy. Styk přístavby a stávající budovy bude izolován cementovou stěrkou.  Vlhké cihelné zdivo bude izolováno sanačními stěrkami. Střecha čítárny bude doplněna pojistnou hydroizolací z asfaltových pásů.

- 13. Konstrukce sádrokartonové

- Sádrokartonové konstrukce požárně odolné budou použity v podkroví objektu na obklad šikmých stěn a stropů. Příčky v podkroví budou z požárně odolných sádrokartonů.

- Čítárna bude v interiéru obložena požárně odolným sádrokartonem, sloupky a napraží oken a dveří i z exteriéru. Na nově budovaných a stávajících WC budou sádrokartonové podhledy, s výjimkou WC muži v přízemí kde je podhled z hurdiskových tvárnic a nosníků.

- 14. Konstrukce klempířské

- Klempířské konstrukce jsou popsány ve výpisu klempířských prvků.

- 15. Krytiny tvrdé

- Na střeše přístavby bude použita shodná krytina jako na již opravené střeše domu. Budou položeny pálené ražené tašky Tondach typ Brněnka. Vzhledem k malému sklonu pultové střechy bude pod krytinou a laťováním položena na bednění hydroizolace.

- 16. Konstrukce truhlářské

- Truhlářské konstrukce jsou popsány ve výpisu truhlářských prvků.

- 17. Výplně otvorů

- Výplně otvorů jsou popsány ve výpisu dveří a oken.

- 18. Zámečnické a kovářské prvky

- Zámečnické s kovářské prvky jsou popsány ve výpisu zámečnických a kovářských prvků.

Poznámka:

Všechny stávající a nově vkládané dřevěné konstrukce, prvky a přilehlé konstrukce ( násypy a stěny ) musí být ošetřeny prostředkem proti houbám plísním a škůdcům např. Bochemit QB.